实验三：动态扫描显示

实验日期：2025/11/7

姓名：张志昂

学号：23375018

班级：231513

任课教师：王海涌/李家军

- 实验目的

1. 掌握按键消抖的原理及实现

2. 掌握数码管动态扫描原理及实现

二、实验原理

- 按键消抖原理

1.1 核心功能

输入：原始机械按键信号（key_b，低电平有效）

输出：

key：去抖动后的稳定按键信号（持续时间与真实按下时间相同）

key_pulse：按键按下时的单周期脉冲信号

1.2 技术指标

消抖时间：约5ms（50MHz时钟，delayT=250000）

响应特性：按下时延迟确认，释放时立即响应

1.3消抖原理：

延迟确认：按下时等待5ms确认稳定性

立即释放：松开时立即响应，提高用户体验

脉冲生成：提供边沿检测用于触发单次动作

状态保持：在抖动期间保持原有状态不变

always @(negedge clk_sys) begin

if ((counter == delayT) && (key_b == 1'b0) && (key == 1'b1)) begin

counter <= 0;  // 检测到按下瞬间，启动计数

end

else if (counter < delayT) begin

counter <= counter + 1'b1;  // 继续计数

end

// 当 counter == delayT 时保持不变

end

counter == delayT：计数器处于最大值，表示"准备好检测"

key_b == 1'b0：检测到按键被按下（原始信号）

key == 1'b1：当前输出还是高电平（之前没有确认按下）

只有三个条件同时满足时，才开始计数，这避免了在抖动期间重复启动计数。

always @(negedge clk_sys) begin

if ((counter == delayT) && (key_b == 1'b0)) begin

key <= 1'b0;  // 稳定按下

end

else if (key_b == 1'b1) begin

key <= 1'b1;  // 立即恢复为高电平（释放）

end

prev_key<=key;

End

按下确认：只有当计数器计满(counter == delayT)且按键仍为低电平，才确认是"真正的按下"

释放响应：一旦检测到按键释放(key_b == 1'b1)，立即恢复输出，不延迟

assign key_pulse=~(prev_key&(~key));

prev_key & (~key)：检测key的下降沿

~()：取反后，下降沿时输出低电平脉冲

效果：只在按键从高到低变化的那个时钟周期，key_pulse为0

module debouncing #(

parameter bitwidth = 20,

parameter delayT   = 250_000   // e.g. 对于 50MHz 时钟约 5ms 延迟

)(

input  wire clk_sys,  // 系统时钟

input  wire key_b,    // 原始按键输入（低有效）

output reg  key,       // 去抖动后的按键信号（低有效）, 信号持续时间约为按下时间

output key_pulse  // 去抖动后的按键信号（低有效），信号仅持续一个周期

);

实例化消抖模块

- 数码管动态扫描原理

核心原理：利用人眼视觉暂留效应，通过快速轮流点亮多个数码管，在任意时刻只有一个数码管被选通，但由于切换速度很快（>50Hz），人眼会认为所有数码管同时显示。

2.1 扫描时序生成

verilog

localparam REFRESH_COUNTER_WIDTH = 16;

reg [REFRESH_COUNTER_WIDTH-1:0] refresh_cnt;

wire [2:0] index = refresh_cnt[REFRESH_COUNTER_WIDTH-1 -: 3];

reg [2:0] digit_idx;

原理分析：

refresh_cnt 持续递增，提供稳定的时间基准

取高3位作为 index，产生0-7的循环序列

digit_idx 根据 index 切换，决定当前选通的数码管

2.2 数码管选通控制

verilog

assign sel = ~(8'h80 >> digit_idx);

选通原理：

text

digit_idx=0: 8'h80 >> 0 = 1000_0000 → ~ → 0111_1111 (选中第0个数码管)

digit_idx=1: 8'h80 >> 1 = 0100_0000 → ~ → 1011_1111 (选中第1个数码管)

digit_idx=2: 8'h80 >> 2 = 0010_0000 → ~ → 1101_1111 (选中第2个数码管)

...

digit_idx=7: 8'h80 >> 7 = 0000_0001 → ~ → 1111_1110 (选中第7个数码管)

2.3 段码数据分配

verilog

assign content_idx = digit_idx + scroll_pos;

always @(*) begin

case(content_idx)

3'd0: cur_pattern=SEG_SPACE;

3'd1: cur_pattern=SEG_H;

3'd2: cur_pattern=SEG_I;

// ... 其他字符

endcase

end

assign seg = cur_pattern;

数据分配原理：

每个数码管在被选通时，根据其在显示窗口中的位置获取对应的段码数据

content_idx 计算当前数码管应该显示哪个字符

2.4扫描周期计算

对于25MHz时钟和16位刷新计数器：

每个digit_idx的持续时间 = 2¹⁶ / 25,000,000 ≈ 2.62ms

完整扫描8个数码管的时间 = 2.62ms × 8 ≈ 21ms

扫描频率 ≈ 1/0.021s ≈ 47.6Hz

2.5视觉暂留效应

text

时间轴: t0     t1     t2     ...     t7

数码管0: 亮     灭     灭     ...     灭      (显示"H")

数码管1: 灭     亮     灭     ...     灭      (显示"I")

数码管2: 灭     灭     亮     ...     灭      (显示" ")

...

数码管7: 灭     灭     灭     ...     亮      (显示"A")

由于切换速度>40Hz，人眼看到的是稳定的"HI BUAA"显示

2.6滚动功能实现原理

滚动控制

verilog

if(scroll_cnt == CLOCK_FREQ - 1) begin

scroll_cnt <= 0;

if(scroll_pos == 7)

scroll_pos <= 0;

else

scroll_pos <= scroll_pos + 1;

end

滚动效果生成

初始状态 (scroll_pos=0):

text

数码管: 0  1  2  3  4  5  6  7

显示:   空 H  I  空 B  U  A  A

↑窗口起始

滚动一次后 (scroll_pos=1):

text

数码管: 0  1  2  3  4  5  6  7

显示:   H  I  空 B  U  A  A  空

↑窗口起始向右移动

视觉效应：整个字符串向左移动一个字符位置

三、实验内容

- （必做）利用数码管显示“HI BUAA”

目标：在开发板的多个数码管上稳定地显示固定字符序列“HELLO BUAA”。

关键技术：动态扫描显示。

需要编写代码，通过快速、循环地选通（使能） 每一个数码管（位选），并在其被选通时，为其提供对应的段选信号（即“H”、“E”、“L”等字符的编码）。

利用人眼的视觉暂留效应，当扫描频率足够高时（通常大于50Hz），人眼会认为所有数码管在同时稳定显示，从而呈现出完整的“HELLO BUAA”字样。

- （必做）让”HI BUAA”在数码管上滚动播放

关键技术：

滚动控制逻辑：

通过一个计数器或移位寄存器，定期改变段选数据与位选信号的对应关系，使字符序列产生“移动”的视觉效果。

按键与开关控制：

使用 SW1 拨码开关 作为“滚动/暂停”开关。当SW1=1时，字符正常滚动；当SW1=0时，滚动暂停，画面静止在当前帧。

使用 F1 点动开关 作为“复位”按键。无论当前处于何种状态，按下F1后，显示内容应恢复到初始状态（如从“HELLO BUAA”的起始位置重新开始滚动）。

四、硬件资源

1.FPGA开发板（以下为FPGA开发板上接口电路、引脚分配）：

2.数码管：

8段数码管，用于显示“HT BUAA”并实现滚动播放，需要连接段选（seg）和位选（sel）信号。

3.拨码开关：

用于控制数码管显示和滚动开关。特别是SW1用于控制滚动，SW1-SW8用于其他设置。

4.点动开关：

F1作为复位按键，F2-F10可能用于其他控制（但实验只用到了F1）。

五、实验过程与结果

（功能模块输入输出信号的FPGA引脚绑定情况）

模块演示操作流程：

1.将写好的代码通过Quartus2烧录到EP4CE115F23C7芯片中，数码管上将会“静态”显示“ HI BUAA”。

2.此时拨动开关SW1，数码管上将会滚动播放“ HI BUAA”。

3.再次波动开关SW1，数码管上的“ HI BUAA ”将停止滚动并保持不变。

4.此时按下F1按钮，数码管上的显示将会直接复位，回答最初的显示状态“ HI BUAA”。

得出结论：成功使用数码管动态扫描原理实现动态播放“ HI BUAA ”！